# Вопросы к специалисту: сомнительные места MATLAB-кода

MATLAB-скрипты обработки (st1_droplets_separation.m, st2_PTV_mod2.m, st4_202210_droplets_in_area*.m) перенесены на Python. В нескольких местах MATLAB-код выглядит как ошибка. Сейчас Python-версия повторяет MATLAB и в этих местах, чтобы результаты совпадали со старыми. Исправлять или нет — решение за специалистом.

Каждое исправление было опробовано и замерено, затем отменено. Замеры сделаны на записях F40_1 (эксперимент v4_Zot_new) и 0201–0204 (clear water 3). «st4» — средние по всем областям поиска записи. В clear water 3 в областях всего 60–110 траекторий, поэтому проценты там шумнее.

В коде каждое место помечено ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТУ (Qn); как устроен метод — METHOD.md, где какая функция — CODE_GUIDE.md.

## Сомнительные места

| № | Где (функция Python) | Что в MATLAB | Почему сомнительно | Предлагаемое исправление | Что меняет (замер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | фильтр PIV (filter_piv) | status==0 & CC>1.2 & abs(xd)>1 ¦ abs(yd)>1; & выполняется раньше ¦ | любой вектор с вертикальным смещением > 1 px проходит без проверки качества корреляции, а капли летят в основном вверх — фильтр почти не работает | status==0 & CC>1.2 & (abs(xd)>1 ¦ abs(yd)>1) | F40_1: скорости в st4 на 0.1–0.15 %, траекторий 530 → 539, скорость не определена у 0.32 % капель вместо 0.21 %. clear water 3: vx 0201 +7 %, vy 0203 +13 %, vy 0204 +8 % |
| Q3 | трекинг (Tracker.track) | траектории начинаются на предпоследнем кадре N−1, цикл идёт с N−3 | кадры N−2 и N не используются | трекинг по всем кадрам | не замерялось |
| Q4 | спор двух траекторий за одну каплю (Tracker._extend) | taken_point_p(16), taken_point_p(3) — линейная индексация матрицы k×16; расстояние сравнивается с квадратом расстояния | берутся не «радиус поиска и расстояние последней точки» чужой траектории, а случайные элементы матрицы | taken_point_p(end,16), taken_point_p(end,3); сравнивать расстояние с расстоянием | мало: F40_1 без изменений; 0204 длинных траекторий 400 → 398 |
| Q5 | погрешность предсказания полиномом (Tracker._extend) | abs(dx + i*dy), где i — номер кадра (переменная цикла затёрла мнимую единицу) | погрешность по y умножается на номер кадра | sqrt(dx² + dy²) | мало: F40_1 траекторий 530 → 529, st4 без изменений |
| Q6 | две проверки формы траектории (Tracker._extend) | при совпадающих точках деление 0/0 = NaN, проверка молча проходит | поведение держится на NaN | записать без деления (a > порог·b) | результат тот же (проверено) |
| Q7 | поиск капель (DropletFinder.find) | «костыль»: перед canny в угол кадра рисуется полоска 0/1, после — угол 6×6 стирается | canny делит градиент на максимум по кадру; градиент полоски (0.733) всегда больше настоящих границ (проверено на 33 кадрах), т. е. порог фактически абсолютный: 0.1 × 0.733 = 0.0733 | canny с явным абсолютным порогом 0.0733, кадр не трогать | почти ничего: число капель ±0.1 % (F40_1: 8025 → 8024, как у MATLAB) |
| Q10 | st4 (tracks_in_area) | строгие неравенства на границе области; траектория, заходящая в область дважды, усредняется вместе с промежутком | скорость частично считается по участку вне области | среднее по участкам внутри области | не замерялось |
| Q11 | размер капли (DropletFinder.find, centroids_and_diameters) | радиус — радиус круга той же площади, что залитый контур canny | на искусственных каплях радиус завышен: на 0.2–0.55 px у резких, до 0.77 px у размытых (у r = 2 px размытых — на 1 px); в площадь входит сама линия границы | вычитать 0.5 px (граница проходит через центры пикселей контура): ошибка становится ±0.3 px | на реальных данных не замерялось; для капель r ≈ 3 px это −15 % радиуса |

Не ошибки, переписаны понятнее без изменения результата: Q2 — опечатка numel(maximums_v > 1) (ветка «один пик корреляции» недостижима, результат тот же); Q8 — номер кадра фона вынесен в настройки (BACKGROUND_FRAME); Q9 — при меньше чем трёх узлах PIV скорость не определена (NaN) с предупреждением; строка водной поверхности вынесена в настройки (SURFACE_ROW).

Точные копии функций MATLAB. Своя триангуляция (повторяет выбор диагоналей MATLAB), свой polyfit (повторяет шум округления MATLAB), «восьмиугольный» strel('disk', R), свой canny. Их можно заменить стандартными функциями scipy/scikit-image — код станет короче, но результаты немного изменятся (например, при замене триангуляции — скорости части капель). Пока оставлены.

## Пороги st1 для clear water 3

Рабочий st1_droplets_separation.m настроен на съёмку v4_Zot_new. С его порогами Python находит на clear water 3 на 30–45 % капель меньше, чем в сохранённых результатах MATLAB (запись 0201: 10 035 против 16 491). Значит, clear water 3 считали другой версией скрипта. Пороги подбирались вручную, по виду кадров, для каждой съёмки.

Найдено по сохранённым результатам MATLAB (средняя яркость окон PIV mean_im1 зависит только от удаления рима):

- растяжение яркости [-100 0] вместо [-110 0] — точно; фон — второй файл записи — точно;

- вручную закрашенная область im{3}(381:end, 1:302) = 1 (левый нижний угол) — почти точно;

- строка водной поверхности ≈ 869, порог бинаризации ≈ 0.1, радиус закрытия 3–4, расширения 4 — почти точно (≈ 250 из 1152 окон расходятся меньше чем на 0.001, по краям рима).

Не найдено: пороги поиска капель. Лучший перебор совпадает лишь со 119 из 1107 капель MATLAB (центры в пределах 0.5 px). Видимо, в той версии были и другие правки кода.

Ещё одна версия скрипта — D:\ИПФ РАН\шуриковские скрипты\st1_droplets_separation_2.m (2023 г.): mat2gray(..., [-100 0]), ручная область im{3}(860:end, 1:800) = 1, порог Оцу graythresh(1 - im) вместо 0.15, радиус закрытия 55 на первых 7 кадрах, растяжение перед canny [10*0.01 1]. Это тоже не версия для clear water 3 (ручная область другая).

Вопрос: есть ли версия скрипта (или список порогов), которой считали clear water 3? С ней Python-версия повторит те результаты. Сейчас пороги clear water 3 в Python не менялись (как у v4_Zot_new); подобрать их можно и вручную в окне просмотра tools/st1_viewer.py.