# Метод: физика и математика обработки

Что измеряется, какими методами и по каким формулам. Как запускать — README.md, какая функция что делает — CODE_GUIDE.md. Обозначения порогов (ЗАГЛАВНЫМИ) — как в thresholds.py и settings.py эксперимента. Метод повторяет MATLAB-скрипты; места, где MATLAB делает что-то сомнительное, перенесены как есть и помечены Qn (список — QUESTIONS.md).

## 1. Что снимаем и что хотим получить

Высокоскоростная теневая съёмка распада жидкости: источник света за сценой, камера перед ней. Жидкость рассеивает и преломляет свет, поэтому на кадре она темнее фона. На кадрах видны:

- рим — толстый край распадающейся плёнки («мешка») и сама плёнка;

- пелена и поверхность воды внизу кадра;

- капли — небольшие тёмные пятна; у крупной капли часто светлая середина (капля работает как линза), поэтому она выглядит как тёмное кольцо.

Цель — для каждой капли: положение, размер и скорость, а затем средние характеристики капель в выбранных областях пространства (на заданной высоте над поверхностью).

Три стадии:

| Стадия | Что делает | Результат |
| --- | --- | --- |
| st1 | убирает рим, плёнку и воду; находит капли на каждом кадре; считает поле скоростей PIV | капли по кадрам: центр, радиус, скорость PIV в центре |
| st2 | связывает одни и те же капли на соседних кадрах в траектории (PTV) | траектории капель |
| st4 | отбирает траектории, проходящие через область, и усредняет их | положение, скорость, размер в мм, м/с, мкм |

## 2. Координаты и единицы

- Кадр: пиксели (px) с 1, как в MATLAB; x — вправо (номер столбца), y — вниз (номер строки). Центр пикселя (i,j) имеет координаты (x,y)=(j,i).

- Время: номер кадра k; между кадрами Δt=1/FPS.

- Масштаб: s = SCALE_MM_PER_PX (мм на пиксель).

- Физические координаты (st4): начало — точка (cx,cy) из таблицы записей (колонки cx, cy), ось Y — вверх:

X=s (x−cx),  Y=s (cy−y) [мм]

- Скорость: смещение d (px за кадр) переводится в м/с, ось y переворачивается:

Vx=dx⋅s1000⋅FPS,  Vy=−dy⋅s1000⋅FPS [м/с]

- Радиус: rмкм=1000 s rpx.

## 3. st1 — капли и PIV на каждом кадре

### 3.1. Удаление рима, плёнки и воды

Задача — оставить на кадре только капли, закрасив фоном всё крупное.

- Вычитание фона. Фон B — кадр без жидкости (BACKGROUND_FRAME, номер файла записи). Разность D=I−B: жидкость темнее фона, поэтому у неё D<0.

- Растяжение яркости (RIM_GRAY_RANGE =(L,H), обычно (−110,0)):

S=clip​D−LH−L, 0, 1

S=1 — фон (или светлее фона), S=0 — темнее фона на |L| уровней и больше. 3. Ручные области (ERASE_REGIONS) — прямоугольники, где S:=1 (фон). 4. Чёрно-белое изображение: «тёмный» пиксель — тот, где 1−S> RIM_BINARIZE_THRESHOLD =b, то есть кадр темнее фона больше чем на b (H−L) уровней (при b=0.15 и L=−110 — на 16.5). 5. Закрытие (морфология) диском радиуса RIM_CLOSE_RADIUS: сначала расширение, потом сужение. Склеивает близкие тёмные участки (обрывки плёнки, рим) в сплошные объекты, мелкие промежутки между ними закрываются. 6. Вода: все строки ниже SURFACE_ROW объявляются тёмными. 7. Заливка дыр: области фона, полностью окружённые тёмным (не связанные с краем кадра), заливаются. Так «мешок» с плёнкой становится сплошным объектом вместе со своей внутренностью — если его контур замкнут (иначе закрашивается только сам контур, а внутри могут найтись ложные «капли»). 8. Порог площади: объекты (связные по 8 соседям) площадью больше rim пикселей (из таблицы записей) — это рим, плёнка, крупные брызги, вода. Их маска расширяется диском RIM_DILATE_RADIUS (чтобы захватить размытый край), и на этих местах S:=1.

Результат — C («кадр без рима»): 0…1, фон и всё закрашенное = 1, капли < 1.

Ограничение. Если несколько капель после шага 5 слиплись в объект больше rim, они закрашиваются вместе с римом и не будут найдены. Капли, касающиеся рима, тоже пропадают.

### 3.2. Поиск капель

- Инверсия и заливка: G=imfill(1−C). В 1−C капли светлые. Светлая середина капли-«линзы» даёт внутри капли провал яркости; полутоновая заливка поднимает такие провалы, не связанные с краем кадра, до уровня окружения — капля становится сплошным пятном.

- Растяжение G в 0…1 по DROPLET_GRAY_RANGE (обычно [0.05,1]) — подавляет слабый шум.

- Границы Canny с порогом T = CANNY_THRESHOLD:

  - сглаживание гауссианом σ=2 (ядро 13 точек) и градиент ∇G (производная ядра гауссиана, как в MATLAB);

  - величина градиента |∇G| делится на её максимум по кадру;

  - подавление немаксимумов: остаются точки, где |∇G| максимальна поперёк границы (4 сектора направлений, соседи интерполируются линейно);

  - гистерезис: сильные границы >T, слабые >0.4 T; слабые остаются, только если касаются сильных.

- Q7. Перед этим MATLAB рисует в углу кадра полоску 0/1. Её градиент (0.733) всегда больше, чем у настоящих границ, поэтому нормировка на максимум фактически постоянна: порог T=0.1 означает |∇G|>0.0733 в единицах растянутой яркости.

- Контуры → объекты. Заливка замкнутых контуров; «открытие» диском DROPLET_OPEN_RADIUS отделяет сплошные пятна от тонких линий. Из тонких линий убираются куски меньше DROPLET_MIN_PIXELS пикселей, оставшиеся разорванные контуры замыкаются закрытием (DROPLET_CLOSE_RADIUS) и заливаются.

- Капля — связный (по 8 соседям) объект из A пикселей:

xc=1Ap​xp,  yc=1Ap​yp,  r=A/π

r — эквивалентный радиус: круг той же площади.

Q11. В площадь входит сама линия границы, поэтому радиус завышен. На искусственных каплях (тест test_synthetic.py) завышение 0.2–0.55 px для резких капель и до 0.77 px для размытых; для капли радиусом 2–3 px это 10–30 %.

### 3.3. PIV — поле скоростей

PIV (Particle Image Velocimetry) определяет смещение картины между двумя кадрами по участкам, без отождествления отдельных капель. Изображения для PIV: f=1−Ck и g=1−Ck+1 (капли светлые на тёмном).

- Сетка. Узлы через PIV_STEP px (0, 64, 128, …) по x и y; вокруг узла — окно PIV_WINDOW × PIV_WINDOW (128 × 128). Окна, не помещающиеся в кадр целиком, не считаются.

- Взаимная корреляция окон через быстрое преобразование Фурье:

R(Δx,Δy)=F−1​F[f]⋅F[g]

(циклическая; центр массива — нулевое смещение). Максимум R находится при смещении картины из f в g. 3. Ограничение смещения: корреляция для |Δx| или |Δy|≥ PIV_MAX_DISPLACEMENT обнуляется. 4. Пики: все локальные максимумы R; главный — наибольший, c1. Качество вектора — отношение главного пика ко второму по высоте c1/c2 (один пик — бесконечность). Если оно меньше PIV_MIN_PEAK_RATIO — вектор отбраковывается. 5. Субпиксельное уточнение — гауссова аппроксимация по главному пику и двум соседям по каждой оси:

δ=lnc−1−lnc+12 (lnc−1−2lnc0+lnc+1),  |δ|<1

Смещение = целое положение пика + δ, px за кадр. 6. Статус вектора: 0 — найден; 1 — окно не помещается в кадр; 4 — пик на краю окна (уточнение невозможно); 41 — уточнение невозможно (неположительные значения корреляции); 77 — мало отношение пиков; 78 — смещение вне допустимого. 7. Фильтр. Задумано: вектор остаётся, если статус 0, отношение пиков > PIV_FILTER_MIN_PEAK_RATIO и смещение больше PIV_FILTER_MIN_DISPLACEMENT. Q1: в MATLAB из-за порядка операций условие читается как [ status=0∧c1/c2>1.2∧|dx|>1 ]∨|dy|>1 — при большом вертикальном смещении качество не проверяется. После отбраковки — медиана по окну PIV_FILTER_MEDIAN_SIZE × PIV_FILTER_MEDIAN_SIZE узлов без учёта пустых.

Ограничение. PIV даёт скорость, усреднённую по окну 128 px, — скорость потока капель вокруг, а не одной капли. Скорость отдельных капель точнее даёт трекинг (st2), им пользуется st4.

### 3.4. Скорость PIV в центрах капель

Узлы с валидным вектором триангулируются по Делоне; внутри треугольника скорость в центре капли — линейная (барицентрическая) интерполяция по его вершинам:

u(p)=λ1u1+λ2u2+λ3u3,  λ1+λ2+λ3=1, λi≥0

Вне выпуклой оболочки узлов — значение ближайшего узла; меньше трёх валидных узлов — скорость не определена. Для кадра k берётся PIV пары (k,k+1), для последнего кадра — предыдущей пары. На регулярной сетке у четырёх узлов квадрата обе диагонали равноправны; выбор диагонали повторяет MATLAB (иначе скорость части капель немного отличалась бы).

## 4. st2 — траектории (PTV)

PTV (Particle Tracking Velocimetry) связывает одну и ту же каплю на соседних кадрах. Трекинг идёт назад по времени: от конца записи к началу. Q3: траектории начинаются на кадре N−1, затем кадры N−3,N−4,…,1; кадры N−2 и N не используются.

Для каждой траектории с последней (по ходу трекинга) точкой xℓ на кадре kℓ и кадра i, Δ=kℓ−i≤ PTV_MAX_FRAME_GAP:

- Предсказание по PIV: pPIV=xℓ−uℓ Δ, где uℓ — скорость PIV в точке xℓ.

- Предсказание полиномом (если в траектории ≥ 3 точек): по последним PTV_POLY_POINTS точкам методом наименьших квадратов строятся x(k) и y(k) — прямая по 3 точкам, парабола по 4 и более, и вычисляются в k=i. Погрешность предсказания (как polyval в MATLAB):

δ=1+∥R−⊤a∥2 ∥r∥ν

где R — из QR-разложения матрицы Вандермонда, a=(in,…,i,1), r — невязки, ν — число степеней свободы. Q5: погрешности по x и y объединяются как |δx+i δy| (i — номер кадра), только при ≥ 4 точках. 3. Итоговое предсказание: p=w pPIV+(1−w) pпол, w = PTV_PIV_WEIGHT (0 — только полином); без полинома — pPIV. 4. Радиус поиска: ρ=min(ρ0,max(ρ0/2,δ)), ρ0 = PTV_SEARCH_RADIUS; без δ — ρ0. 5. Кандидат — ближайшая к p капля кадра i (центр c, радиус r, расстояние d). Она принимается, если выполнены все условия:

- отклонение от полинома: |pпол−c|2/|pпол−xℓ|2≤ PTV_MAX_DEVIATION (при 0.03 — отклонение не больше ≈ 0.17 шага);

- прямолинейность: |xℓ−1−c||xℓ−1−xℓ|+|xℓ−c|≥ PTV_MIN_STRAIGHTNESS (1 — три точки на одной прямой); Q6: при совпадающих точках 0/0 — проверка проходит;

- близость: d<ρ;

- размер: 1/q<r/rℓ<q, q = PTV_MAX_RADIUS_RATIO.

- Спор за каплю. Если каплю уже взяла другая траектория, она достаётся той, у которой предсказание точнее, и только если «наша» траектория длиннее; у проигравшей последняя точка снимается. Q4: в MATLAB здесь берутся не те элементы матрицы траектории.

- Капли кадра i, не вошедшие ни в одну траекторию, начинают новые.

Каждая точка траектории хранит кадр, номер капли, расстояние до предсказания, положение, радиус, скорость PIV, все предсказания, погрешность и радиус поиска (колонки — CODE_GUIDE.md, раздел 5).

## 5. st4 — средние по областям поиска

Область — прямоугольник: x∈(x0,x1) = AREA_X, y∈(ylow−h, ylow), где ylow из AREA_LOW_EDGES, h из AREA_HEIGHTS (px, от верха кадра); перебираются все сочетания. В физических единицах: высота s h мм, нижний край s (cy−ylow) мм над началом координат.

Для каждой траектории:

- Точки внутри области (строгие неравенства) и оба конца каждого отрезка траектории, пересекающего границу области. Пересечение отрезков P1P2 и P3P4:

ua=(x4−x3)(y1−y3)−(y4−y3)(x1−x3)(y4−y3)(x2−x1)−(x4−x3)(y2−y1), ub=(x2−x1)(y1−y3)−(y2−y1)(x1−x3)(y4−y3)(x2−x1)−(x4−x3)(y2−y1)

отрезки пересекаются, если 0≤ua,ub≤1. 2. Средние по отобранным точкам j=1…m (кадры kj):

x=1m∑xj, y=1m∑yj, u=1m−1j​xj+1−xjkj+1−kj, v=1m−1j​yj+1−yjkj+1−kj, r=1m∑rj

Q10: если траектория заходит в область дважды, разность берётся и между последней точкой первого захода и первой точкой второго. 3. Перевод в мм, м/с, мкм — раздел 2.

_all_stat.dat — для каждой области с траекториями: высота, нижний край, число траекторий и средние по траекториям Vx, Vy, r (каждая траектория — с одинаковым весом).

## 6. Точность и ограничения

- Эквивалентность MATLAB. При одинаковых настройках Python повторяет MATLAB: на записи F40_1 капли совпадают на 150 из 151 кадров, PIV — до 10−14 px, траектории (на одних и тех же каплях) — полностью. Расхождения — шум округления в пограничных случаях.

- Пороги решают, какие капли найдутся. Их подбирают для каждой съёмки по виду кадров (окно просмотра tools/st1_viewer.py). Слишком низкие пороги дают «капли» на тенях, слишком высокие — пропуски; капли, слипшиеся с римом или друг с другом, теряются (раздел 3.1).

- Размер капли завышен на доли пикселя (Q11, раздел 3.2) — существенно для мелких капель.

- Скорость PIV — средняя по окну 128 px; скорость капли по траектории (st2, st4) — по её собственным смещениям, шаг дискретизации — один кадр.

- Сомнительные места MATLAB (Q1–Q11) перенесены как есть до решения специалиста; что меняет их исправление — QUESTIONS.md.